| 空气中粉尘爆炸极限表 |  |
| --- | --- |
| 粉尘种类; 粉尘; 爆炸下极限 g/m3; 起火点 ℃. 金属; 钼; 35; 645. 锑; 420; 416. 锌; 500; 680. 锆; 40; 常温. 硅; 160; 775. 钛; 45; 460. 铁; 120; 316. 钒; 220; 500. 硅铁合金; 425; 860. 镁; 20; 520. 镁铝合金; 50; 535. 锰; 210; 450. 热固性塑料; 绝缘胶木; 30; 460. 环氧树脂; 20; 540. 酚甲酰胺; 25; 500. 酚糠醛; 25; 520. 热塑性塑料; 缩乙醛; 35; 440. 醇酸; 155; 500. 乙基纤维素; 20; 340. 合成橡胶; 30; 320. 醋酸纤维素; 35; 420. 四氟乙烯; -; 670. 尼龙; 30; 500. 丙酸纤维素; 25; 460. 聚丙烯酰胺; 40; 410. 聚丙烯腈; 25; 500. 聚乙烯; 20; 410. 聚对苯二甲酸乙酯; 40; 500. 聚氯乙烯; -; 660. 聚醋酸乙烯酯; 40; 550. 聚苯乙烯; 20; 490. 聚丙烯; 20; 420. 聚乙烯醇; 35; 520. 甲基纤维素; 30; 360. 木质素; 65; 510. 松香; 55; 440. 塑料一次原料; 己二酸; 35; 550. 酪蛋白; 45; 520. 对苯二酸; 50; 680. 多聚甲醛; 40; 410. 对羧基苯甲醛; 20; 380. 塑料填充剂; 软木; 35; 470. 纤维素絮凝物; 55; 420. 棉花絮凝物; 50; 470. 木屑; 40; 430. 农产品及其它; 玉米及淀粉; 45; 470. 大豆; 40; 560. 小麦; 60; 470. 花生壳; 85; 570. 砂糖; 19; 410. 煤炭(沥青); 35; 610. 肥皂; 45; 430. 干浆纸; 60; 480. |  |